| (Firma) |  | # BETRIEBSANWEISUNGSENTWURF |  | Nr.: Stand: 31.07.2026 Unterschrift: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG / TÄTIGKEIT / ARBEITSPLATZ |  |  |  |  |  |  |
| Aluminiumoxid gilt für: (Arbeitsplatz, Tätigkeit, ggf. Betrieb, Gebäude) |  |  |  |  |  |  |
|  | GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |
|  | - Einatmen oder Verschlucken kann zu Gesundheitsschäden führen. Kann Atemwege und Augen reizen. Vorübergehend Husten, Verstopfung möglich. - Reagiert mit starken Säuren und starken Laugen unter heftiger Wärmeentwicklung. Reagiert unter heftiger Wärmeentwicklung z.B. mit Vinylacetat, Ethylenoxid, Fluor, Chlortrifluorid, Difluoroxid und Natriumnitrat. Bei unkontrollierter Reaktion besteht Explosionsgefahr. Bildet mit Halogenkohlenwasserstoffen in der Hitze gefährliche Gase und Dämpfe (Chlorwasserstoff, Phosgen und andere Halogenverbindungen). - WGK: nicht wassergefährdend |  |  |  |  |  |
|  | SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |
|  | - Bei Stäuben Absaugung einschalten und in ihrem Wirkungsbereich arbeiten. Gebinde nicht offen stehen lassen! Beim Ab- und Umfüllen bzw. beim Mischen Staubentwicklung vermeiden. Reaktionsfähige Stoffe fern halten bzw. nur kontrolliert zugeben. Sackentleergeräte verwenden und entleerte Säcke in Sackverdichtungsanlage geben. - Nicht Essen, Trinken, Rauchen oder Schnupfen. Einatmen von Stäuben vermeiden! Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden! Vor jeder Pause und nach Arbeitsende Hände und andere verschmutzte Körperstellen gründlich reinigen. Nach der Arbeit bzw. vor längeren Pausen Hautpflegemittel verwenden! Straßenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren! Arbeitskleidung nicht ausschütteln oder abblasen! Vorratsmenge am Arbeitsplatz: .......(bitte eintragen oder ganze Zeile löschen) |  |  |  |  |  |
|  | Augenschutz: Gestellbrille mit Seitenschutz! Handschutz: Gegen mechanische Beanspruchung beschichtete Handschuhe, ansonsten Handschutz auf andere Gefahrstoffe abstimmen. Bei Bedarf: gerbstoffhaltige Hautschutzmittel verwenden. Atemschutz: Partikelfilter P_ (weiß). Körperschutz: Staubdichte Schutzkleidung! |  |  |  |  |  |
|  | VERHALTEN IM GEFAHRFALL |  | Feuerwehr 112 |  |  |  |
|  | - Gefahrenbereich räumen und absperren, Vorgesetzten informieren. - Unter Staubvermeidung aufnehmen und entsorgen! - Produkt ist nicht brennbar. - Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation verhindern! - Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten. Zuständiger Arzt: ...... (bitte eintragen) Unfalltelefon: ...... (bitte eintragen) |  |  |  |  |  |
|  | ERSTE HILFE |  | Notruf 112 |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetzen informieren, in der Regel umgehend Arzt hinzuziehen. Nach Augenkontakt: Sofort unter Schutz des unverletzten Auges ausgiebig (mind. 10 Minuten) bei geöffneten Lidern mit Wasser spülen. Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung, auch Unterwäsche und Schuhe, sofort ausziehen; persönliche Schutzausrüstung tragen. Haut mit viel Wasser spülen. Nach Einatmen: Verletzten aus dem Gefahrenbereich bringen. Nach Verschlucken: Sofortiges kräftiges Ausspülen des Mundes. Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen. Ersthelfer: ......... (Bitte eintragen oder auf Ersthelferliste verweisen und/oder hier löschen) |  |  |  |  |  |
|  | SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |  |  |
| Nicht in Ausguss oder Mülltonne schütten! Stoff/Produkt-Abfälle zur Entsorgung sammeln in: (bitte Abfallbehälter/Sammelstelle/ggf. Ansprechpartner angeben) |  |  |  |  |  |  |